МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ”

КАФЕДРА № 24

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| ассистент |  |  |  | А.А. Сафронова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО И КРИТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЙ КРОВЕНОСНОГО СОСУДА С БЛЯШКОЙ РАННЕЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ

### по курсу: БИОМЕХАНИКА

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. № | 2046 |  |  |  | Д.П. Михайлушкин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2022

- Цель работы:

Определить давление в гибком баллоне, необходимое для дилатации кровеносного сосуда с бляшкой ранней стадии развития в зависимости от ее длины.

- Описание лабораторной установки:

После дилатации внутренний радиус R сегмента сосуда в зоне расположения бляшки должен находиться в пределах 1,05…1,1 внутреннего радиуса сосуда Rвс. Длина бляшки lб = 2…5 мм. Длина выделенного в модели сегмента сосуда lс = 5 lб

- Результаты исследований и измерений:

Вариант №14

Данные величины:

Внешний радиус сосуда Rнc=2,225 мм

Внутренний радиус сосуда Rвc=0,785 мм

Модуль нормальной упругости сосуда Eвс = 1.64 Мпа

Толщина стенки сосуда hc=1.44 мм

Расчетные величины:

Модуль нормальной упругости бляшки Eб = 0.984 Мпа

Внутренний радиус бляшки Rб= 0.3925 мм

Толщина стенки бляшки hc=0.3925 мм

Результаты исследований:

| № | lб, мм | lс, мм | P, МПа | Перемещение, мм | Перемещение, % | Напряжение, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 25 | 0.3 | 0.0687 | 7,64 | 0,1623 |
| 2 | 3 | 25 | 0.2 | 0.0509 | 6,49 | 0,1211 |
| 3 | 4 | 25 | 0.17 | 0.0438 | 5,58 | 0,1022 |
| 4 | 5 | 25 | 0.16 | 0.0410 | 5,23 | 0,0981 |

- Графики:

График зависимости напряжения сосуда от длинны бляшки

- Приложения

Рисунок 1 – Общий план

Рисунок 2 – Эпюра перемещения при длине бляшки 2мм.

Рисунок 3 – Эпюра напряжения при длине бляшки 2 мм.

Рисунок 4 – Эпюра перемещения при длине бляшки 3 мм.

Рисунок 5 – Эпюра напряжения при длине бляшки 3 мм.

Рисунок 6 – Эпюра перемещения при длине бляшки 4 мм.

Рисунок 7 – Эпюра напряжения при длине бляшки 4 мм.

Рисунок 8 – Эпюра перемещения при длине бляшки 5 мм.

Рисунок 9 – Эпюра напряжения сосуда при длине бляшки 5 мм.

- Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена зависимость напряжения сосуда от длинны бляшки.

В ходе выполнения лабораторной работы я построил график зависимости напряжения сосуда от длинны бляшки и сделал вывод, что при увеличении длинны бляшки напряжение на сосуде уменьшается, при этом при малых размерах бляшки основное напряжение проходит по краю бляшки, а при увеличении ее длинны напряжение постепенно распространяется по всей длине бляшки.